ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на збір пропозицій з технічного обслуговування, періодичного технічного огляду та експертного обстеження водонапірних башт.

| 1.Назва об’єктів | - Семиренківська УКПГ. - Мачухська УПГ. |
| --- | --- |
| 2.Географічне розташування об’єктів | - Семиренківська УКПГ: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Ковалівка; - Мачухська УПГ: Полтавська обл., Полтавський р-н, поблизу с. Клименки. |
| 3.Замовник | ПрАТ «Нафтогазвидобування». |
| 4.Найменуван-ня обладнання | Водонапірна башта Рожновського ВБР-25 – 2шт (Семиренківська УКПГ та Мачухська УПГ). |
| 5.Перелік робіт | Технічне обслуговування башт проводиться згідно з «Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України». - Технічне обслуговування башт на Семиренківській УКПГ та Мачухській УПГ: - Підготовка майданчику, розкладання інструменту, хімічних реагентів та обладнання. - Повне зливання води. - Відкриття ревізійного лючка, огляд днища башти. - Видалення осаду з дна, подвійне обмивання стін і колони. Відмивання дна резервуара, повторне обмивання всіх поверхонь резервуара. - Наповнення башти розчином. - Витримка. - Повне спорожнення башти, промивання внутрішньої поверхні струменем води. - Набирання і спорожнення башти чистою водою для вимивання залишків хімічного розчину, закривання та герметизація (при необхідності) ревізійного люка; перевірка герметичності, перевірка роботи ЕКМ; приведення до робочого режиму. - Прибирання території, збір та утилізація відпрацьованого розчину гіпохлориту натрію. - Надання акту із зазначенням переліку проведених робіт, характеристики санітарно-технічного стану резервуара, способу дезінфекції. Надання задовільного бактеріологічного аналізу води з резервуара. - Періодичний технічний огляд та експертне обстеження водонапірної башти на Семиренківській УКПГ. Надання висновку експертизи по виконаним роботам і вказанням термінів наступного проведення періодичного технічного огляду та експертного обстеження в паспорті башти. Для виконання робіт дозволяється залучення спеціалізованих субпідрядних організацій. |
| 6.Кваліфікаційні вимоги до учасників | 1. Мати наступні документи (які повинні бути дійсними на момент укладення договору) та надати їх скан-копії на етапі збору оферт: 1.1. Дозвіл Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки (робота в замкнутих просторах, ємностях; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м); 1.2. Посвідчення, протоколи про проходження навчання з пожежної безпеки для інженерно-технічного персоналу: 1 раз на 3 роки (відповідно до вимог Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням). Примітка: Навчальний заклад, який проводить вищезазначене навчання повинен мати погоджену з ДСНС програму навчання (відповідно до п.5 Розділу ІІ Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05 грудня 2019 року № 1021). 1.3. Посвідчення, протоколи про проходження навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці, законодавства про працю, вибухопожежо- та електробезпеки, надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку - для інженерно-технічного персоналу – виконавців робіт: 1 раз на 3 роки; для робітничого персоналу – виконавців робіт: 1 раз на рік; для членів ПДК підприємства по перевірці знань 1 раз на 3 роки (якщо щорічна перевірка знань у робітничого персоналу проводиться на підприємстві) (відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)). 1.4. Посвідчення, протоколи про проходження навчання і перевірку знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» для інженерно-технічного персоналу – виконавців робіт: 1 раз на 3 роки; для робітничого персоналу – виконавців робіт: 1 раз на рік; для членів ПДК підприємства по перевірці знань 1 раз на 3 роки (якщо щорічна перевірка знань у робітничого персоналу проводиться на підприємстві) (відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05); п. 1.12 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)). 1.5. Посвідчення, протоколи про проходження навчання і перевірку знань «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85)» для інженерно-технічного персоналу – виконавців робіт: 1 раз на 3 роки; для робітничого персоналу – виконавців робіт: 1 раз на рік; для членів ПДК підприємства по перевірці знань 1 раз на 3 роки (якщо щорічна перевірка знань у робітничого персоналу проводиться на підприємстві) (відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05); Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85)). 1.6. Кваліфікаційні посвідчення по присвоєнню робітничому персоналу виробничих професій (наприклад: Слюсар-монтажник; Електромонтер). Примітка: Кваліфікаційне посвідчення та свідоцтво повинні відповідати вимогам Положення про професійне навчання працівників на виробництві (Про затвердження Положення п... ¦ від 26.03.2001 № 127/151 (rada.gov.ua)а саме пункту п.2.5. розділу II. Організація професійного навчання працівників на виробництві - періодичність навчання робітників на курсах підвищення кваліфікації установлюється, як правило, не рідше одного разу в 5 років. 1.7. Протоколи щорічної перевірки знань з питань охорони праці у робітничого персоналу за напрямками (нормативно-правовими документами): «Безпечне виконання робіт на висоті», «Безпечні методи роботи з інструментом та пристроями», «Безпечні методи виконання газонебезпечних робіт», «Загальний курс про охорону праці», «Порядок надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку» (відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05). 1.8. Медичні довідки (чинні) про проходження медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі (відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій). 2. Досвід по виконанню аналогічних робіт, на етапі збору оферт надати референс-лист з переліком об'єктів, на яких проводились аналогічні роботи за останні 2 роки. 3. Забезпечення персоналу індивідуальними захисними засобами (спецодяг, спецвзуття, каски, захисні окуляри) відповідно з Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затвердженими Наказом Міністерства соціальної політики України 29 листопада 2018 року № 1804 та вимогами ПрАТ «Нафтогазвидобування». |
| 7.Додаткові умови | - В оферті необхідно вказати умови оплати. Рекомендовані умови оплати - відстрочка платежу 60 календарних днів, без надання передплати. - В оферті необхідно вказати термін виконання робіт в календарних днях. - В оферті необхідно вказати по кожній позиції повну вартість виконання робіт в грн. без ПДВ та зазначити, чи є учасник платником ПДВ. - В оферті необхідно вказати гарантійні зобов’язання. |
| 8.Термін проведення робіт | Технічне обслуговування липень 2024 р. Періодичний технічний огляд та експертне обстеження за вимогою Замовника, але не пізніше листопада 2024р. |