Технічні вимоги

 до вантажних стропів канатних 
Призначення.

1. Стропи вантажні канатні повинні бути виготовлені згідно Державного стандарту України ДСТУ Б В.2.8-10.98 «Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги». На кожну одиницю стропа повинен видаватись паспорт якості.
2. Основні технічні характеристики та ескіз стропу приведені таблиці:
Таблиця 1
	Умовне позначення стропа
	D канату, мм
	Q, т.
	Довжина, м.
	Ескіз стропа

	1
	2
	3
	4
	6

	СТРОП  
2СК-3,2/1500
ДСТУ Б В.2.8-10-98
	16,5
	3,2
	1,5
	[image: image1.jpg]





D канату, мм – діаметр канату, мм.;

Q, т. – вантажопідйомність стропа, тон;   

Довжина, м. – довжина вітки стропа, метр;  

Ланка(Ов2) стропа повинна підходити для гаку вантажопідйомності 20т.(параметри гаку: висота в зіву 200мм., ширина гаку 130мм.)
· Гак стропу повинен бути виконаний з вушком і клямкой типу G80
1. Обов’язкові вимоги:

2. Надання документації до конкурсних торгів, яка повинна містити інформацію про завод виробник, а також документацію (сертифікати відповідності, паспорт, технічні умови на виготовлення продукції), яка підтверджує відповідність характеристик запропонованого виробу характеристикам, вказаним у технічному завданні. 

3. Технічна документація повинна бути на українській або російській мові.

4. Продукція має вироблятися серійно та масово, в заводських умовах, мати паспорт та гарантійні зобов’язання виробника.

5. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.8-10-98; у підтвердження цього надається сертифікат відповідності УкрСЕПРО .

6. Дата виготовлення повинна відрізнятися від дати постачання не більш, як на 6 місяців.

7. Каждый строп должен быть снабжен клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой, на которой указывают: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; грузоподъемность стропа; дату испытания (месяц, год).
